Esercizio n. 1

Esercizio 1

Il giorno 16 gennaio 2010, in navigazione al largo del Portogallo, sul cui fuso è regolato l’orologio, si osserva il Sole che passa al meridiano. L’orologio indica le 12hh 49mm 25ss,

il k è -20ss. Le coordinate stimate sono 30° 00,0’ N 010° 00,0’ W. Il sestante ha un errore d’indice di -2’, l’elevazione sull’orizzonte è 3 m. L’altezza strumentale del lembo inferiore è 38° 45,0’. Calcolare le coordinate del punto determinativo e l’orientamento della retta d’altezza.
Ora di osservazione

Il fuso del Portogallo è lo stesso di Greenwich ed alla data proposta non c’è ora legale. L’orologio indica quindi il Tc.

	Tc
	(Greenwich)
	12
	hh.
	49
	mm.
	25
	ss.

	k
	+/-
	
	hh.
	
	mm.
	-20
	ss.

	Tm
	=
	12
	hh.
	49
	mm.
	05
	ss.


Orario a Greenwich dell’astro (T)

Sole, Luna e Pianeti

	T per  12 hh  00 mm  00 ss
	
	    357°
	33,9’

	Incremento per  49 mm 05 ss
	+
	     12°
	16,3’

	Pp dovuta a v
	+/-
	
	 -0,2’

	T per il Tm
	=
	    009°
	50,0’


Declinazione

 (suggerimento: per la declinazione non usare Nord e Sud, ma + e -)

	Dec.  per _12__hh  00 mm  00 ss
	
	-20°
	54,1’

	Pp dovuta a d
	+/-
	
	    +0,4’

	Dec. per il Tm
	=
	-20°
	53,7’


Da notare come la Pp, positiva, vada aggiunta ad un valore negativo.

orario locale dell’astro (t) e angolo al Polo P

	T
	
	009°
	50,0’

	Longstim
	+
	-10°
	00,0’

	t = T + Longstim
	=
	359°
	50,0’


Calcolo di Azimut e hs
con la formula di Eulero

	Num.
	-Sen (359° 50,0’) = 0,00291

	Denom.
	Tan (-20° 53,7’) x Cos (30°) – Cos (359° 50,0’) x Sen (30°) =

-0,83061

	Azimut
	Arctan (0,00291 / -0,83061) = 0°

	Se Den. < 0
	Azimut = 0° + 180° = 180°

	hs
	Arcsen [Sen (30°) x Sen (-20° 53,7’) + Cos (30°) x

Cos (-20° 53,7’) x Cos (359° 50,0’)] = 39° 6,3’


Calcolo dell’altezza corretta dell’astro

(per il calcolo della seconda correzione

entrare nella tavola col valore di ho)

	hi
	
	38°
	45,0’

	γ
	(
	
	 -2,0’

	ho
	=
	38°
	47,0’

	I correzione
	+
	
	16,9’

	II correzione
	+
	
	14,9’

	III correzione
	+
	
	40,3’

	Sottrazione di un grado
	(
	  1°
	

	hc
	=
	38°
	59,1’


Calcolo di (h (hc – hs)

	hc
	
	38°
	59,1’

	hs
	(
	39°
	6,3’

	(h (va espresso in primi di grado)
	=
	
	-7,2’


Se il (h è positivo si va verso l’astro, quindi si parte dal punto stimato e si va in direzione dell’Azimut per un numero di miglia pari al (h espresso in primi, se è negativo si segue la direzione opposta.

Calcolo trigonometrico del punto determinativo

Le coordinate del punto determinativo sono (al (h, espresso in primi di grado, cioè in miglia nautiche, va conservato il suo segno, in quanto può essere negativo):

	Latpd
	30° + (-7,2 x Cos 180°) / 60 = 30° 07,2’ N

	Longpd
	-10° + (-7,2 x Sen 180°) / (60 x Cos 30°) = 10° 00,0’ W


La retta d’altezza è sempre prependicolare all’azimut, è quindi orientata per 090° - 270°.
Claudio Facciolo

Esercizi di Navigazione Astronomica per l’esame di patente nautica per navi da diporto

http://www.navigazioneastronomica.it


