Esercizio n. 2

Esercizio 2
Il giorno 21 febbraio  2010, in navigazione al largo del Cile, sul cui fuso è regolato l’orologio, si osserva la Luna. L’orologio indica le 20hh 11mm 40ss, il k è +10ss. Le coordinate stimate sono 35° 00,0’ S 075° 00,0’ W. Il sestante ha un errore d’indice di +1’, l’elevazione sull’orizzonte è 3,20 m. L’altezza strumentale del lembo superiore è 29° 45,0’. Calcolare le coordinate del punto determinativo e l’orientamento della retta d’altezza.
Ora di osservazione

Il fuso del Cile vale +4h, ma alla data è presente l’ora legale, quindi la differenza vale +3h. Il Tc è quindi 23hh 11mm 40ss.
	Tc
	(Greenwich)
	23
	hh.
	11
	mm.
	40
	ss.

	k
	+/-
	
	hh.
	
	mm.
	+10
	ss.

	Tm
	=
	23
	hh.
	11
	mm.
	50
	ss.


Orario a Greenwich dell’astro (T)

Sole, Luna e Pianeti

	T per  23 hh  00 mm  00 ss
	
	    77°
	19,8’

	Incremento per  11 mm 50 ss
	+
	    2°
	49,4’

	Pp dovuta a v
	+/-
	
	+1,4’

	T per il Tm
	=
	   080°
	10,6’


Declinazione

 (suggerimento: per la declinazione non usare Nord e Sud, ma + e -)

	Dec.  per _11__hh  00 mm  00 ss
	
	+24°
	23,2’

	Pp dovuta a d
	+/-
	
	    +0,9’

	Dec. per il Tm
	=
	+24°
	24,1’


Si vede dalle Effemeridi che la declinazione sta aumentando, quindi Pp è positiva.

orario locale dell’astro (t) e angolo al Polo P

	T
	
	080°
	10,6’

	Longstim
	+
	-75°
	00,0’

	t = T + Longstim
	=
	005°
	10,6’


Calcolo di Azimut e hs
con la formula di Eulero

	Num.
	-Sen (005° 10,6’) = -0,09023

	Denom.
	Tan (24° 24,1’) x Cos (-35°) – Cos (005° 10,6’) x Sen (-35°) =

0,94285

	Azimut
	Arctan (0,00291 / -0,83061) = 355°

	Se Den. < 0
	Il Denom è positivo, l’azimut rimane 355°

	hs
	Arcsen [Sen (-35°) x Sen (24° 24,1’) + Cos (-35°) x

Cos (24° 24,1’) x Cos (005° 10,6’)] = 30° 23,8’


Calcolo dell’altezza corretta dell’astro

(per il calcolo della seconda correzione

entrare nella tavola col valore di ho)

	hi
	
	29°
	45,0’

	γ
	(
	
	 +1,0’

	ho
	=
	29°
	 44,0’

	I correzione
	+
	
	16,9’

	II correzione
	+
	
	67,8’

	III correzione
	+
	
	  4,9’

	Sottrazione di un grado
	(
	  1°
	

	hc
	=
	30°
	13,6’


L’elevazione di 3,20 m. comporta la correzione più alta fra le due possibili (16,8 e 16,9). La nota esplicativa si trova sulle tavole per il Sole e su quella per le stelle e per i pianeti.
Calcolo di (h (hc – hs)

	hc
	
	30°
	13,6’

	hs
	(
	30°
	23,8’

	(h (va espresso in primi di grado)
	=
	
	-10,2’


Se il (h è positivo si va verso l’astro, quindi si parte dal punto stimato e si va in direzione dell’Azimut per un numero di miglia pari al (h espresso in primi, se è negativo si segue la direzione opposta.

Calcolo trigonometrico del punto determinativo

Le coordinate del punto determinativo sono (al (h, espresso in primi di grado, cioè in miglia nautiche, va conservato il suo segno, in quanto può essere negativo):

	Latpd
	-35° + (-10,2 x Cos 355°) / 60 = 35° 10,2’ S

	Longpd
	-75° + (-10,2 x Sen 355°) / (60 x Cos -35°) = 74° 58,9’ W


La retta d’altezza è sempre prependicolare all’azimut, è quindi orientata per 085° - 265°.
Claudio Facciolo

Esercizi di Navigazione Astronomica per l’esame di patente nautica per navi da diporto

http://www.navigazioneastronomica.it


